VLSI System Design (Graduate Level)

Fall 2024

HOMEWORK I

REPORT

Must do self-checking before submission:

Compress all files described in the problem into one tar

All SystemVerilog files can be compiled under SoC Lab environment

All port declarations comply with I/O port specifications

Organize files according to File Hierarchy Requirement

No any waveform files in deliverables

Student name: ______王彥珽_____

Student ID: _____P76131416_____

Outline

- RISC-V pipeline CPU Overview

- Summary

- Lesson Learned

- Instruction

- R-type

- I-type

- S-type

- B-type

- U-type

- J-type

- F-type

- CSR

- Synthesis Result

1.Area Report

2.Timing Report

- Simulation

1.syn0

2.syn1

3.syn2

4.syn3

5.syn4

6.syn5

7.syn6

- Superlint

I. RISC-V pipeline CPU Overview

IF and ID stages

EXE、MEM and WB stages

Total design

II. Summary

這次的作業實作了基於RISC-V指令集的pipeline CPU。不同於以往的Single Cycle CPU，pipeline CPU提升效能與縮短timing。這次的設計中包含有5個stages，分別為IF(Instruction Fetch)、ID(Instruction Decode)、EXE(Execute)、MEM(Memory Access)及WB(Write Back)。

設計過程會遇到2種Hazard，分別為Data Hazard以及Control Hazard。我使用Forward來解決一般的R-type Data Hazard；對於Load-Use Data Hazard我則使用Forward及Stall解決。Control Hazard的部分則是會在EXE的時候決定要跳的地址，同時傳回IF；並將IF及ID內錯誤的指令清除。

在CSR的部分，我在ID/EXE之間的pipeline register中計算cycle及instruction個數，再將當前的cycles及instructions個數傳到ALU中作取值。

對於浮點數指令的處理，我另外建立了一個浮點數Register File用來暫存浮點數以及建立運算浮點數的ALU；還有3個浮點數控制訊號，分別為f_RegWrite(控制浮點數寫回Register File)、ALUSel_f(選擇一般ALU或是浮點數ALU運算結果)及Memoryin_f(選擇將一般資料或是浮點數存回DM)。

III. Lesson Learned

以下列出本次在實作RISV-V pipeline CPU實遇到的問題。

1. Data Hazard

i. 一般Data Hazard

新增一個Forwarding Unit即可解決。

(1)如上圖，可以透過檢查淺綠色的線(mem_write_addr、wb_write_addr)與exe_rd_r1_addr、exe_rd_r2_addr是否有相依，再將MEM與WB的資料送回EXE將錯誤及時更正。

ii. Load-use Data Hazard

新增一個Hazard Detection Unit，stall一個cycle，配合Forwarding Unit解決。

(1)如上圖，透過檢查ID stage中的rd_r1, rd_r2以及EXE stage中的rd_addr, MemRead是否存在Load type；以及ID中的rd與EXE中的addr來判斷Registers是否有相關。

(2)若存在Load-use，則會將IF、ID stall一個cycle，並發出ID/EXE的Control_flush訊號，使得下一個進入EXE的指令不會執行，並且Program Counter不會更新為下個指令。

(3)透過(2)作完stall後，我們可以透過Forwarding Unit將WB中Load取得的資料Forward回EXE作後續運算。

2. Control Hazard

因為Branch的條件達成，所以要將ID、IF中的指令Flush，避免錯誤發生。

(1)如上圖，透過傳入Hazard Detection Unit的exe_branchCtrl(紅色線)訊號可以判斷需要branch時，發出IFID_Flush(紅色線)與Control_Flush(紅色線)將IF/ID reg與ID/EXE reg的指令清除，就可以執行錯誤指令。

3. Float

由於Float相關的指令加入，所以需要額外增加Float Register File儲存浮點數；f_ALU作浮點數運算

(1)上圖為一浮點數Register file，透過f_RegWrite決定是否要寫入暫存器，後續的Forwarding Unit透過f_RegWrite，決定是否要將浮點數的資料傳回前面stage使用。

(2)上圖為浮點數運算的ALU，紫色的線為從MEM、WB Forward回來EXE使用的資料，透過Forwarding Unit決定是否存在相依；隨後會透過2to1 Mux決定要使用ALU或是Float ALU運算完的資料。

4. CSR instructions

透過CSR指令計算目前CYCLE與INSTRUCTION個數

(1)在ID/EXE reg中計算當前的cycle與instruction個數；若是有branch則instructions減一；若是load-use data hazard則instructions不加不減；其餘情況則instructions加一。

(2)將當前的資料傳入ALU中，透過alu_ctrl決定是否為CSR operation；若是則alu_out為CSR結果。

IV. Instructions

下表是我的ALU control signal

1.R-type

1.1 ADD

上圖為單一ADD運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b000、funct7 = 7’b000_0000，此為ADD instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000是ADD control signal。

3.  out的結果為in1 + in2。

1.2 SUB

上圖為連續SUB運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b000、funct7 = 7’b010_0000，此為SUB instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0001為SUB control signal。

- out的結果為in1 - in2。

1.3 SLL

上圖為一SLL運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b001、funct7 = 7’b000_0000，為SLL instructoin。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0010為SLL control signal。

- out的結果為in1 << in2[4:0]。

1.4 SLT

上圖為一SLT運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b010、funct7 = 7’b000_0000，為SLT instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0011為SLT control signal。

- out的結果為sign(in1)<sign(in2)輸出32’h1。

1.5 SLTU

上圖為一SLTU運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b011、funct7 = 7’b000_0000，為SLTU instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0100為SLTU control signal。

- out的結果為unsign(in1)>unsign(in2)輸出32’h0。

1.6 XOR

上圖為一XOR運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b100、funct7 = 7’b000_0000，為XOR instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0101，為XOR control signal。

- out的結果為in1^in2。

1.7 SRL

上圖為一SRL運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b101、funct7 = 7’b000_0000，為SRL instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0110，為SRL control signal。

- out的結果為unsign(in1) >> in2[4:0]。

1.8 SRA

1.9 OR

上圖為一SRA運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b101、funct7 = 7’b010_0000，為SRA instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0111，為SRA control signal。

- out的結果為sign(in1) >> in2[4:0]。

1.9 OR

上圖為一OR運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011，funct3 = 3’b110、funct7 = 7’b000_0000，為OR instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_1000，為OR control signal。

- Out的結果為in1 | in2。

1.10 AND

上圖為一AND運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b111、funct7 = 7’b000_0000，為AND instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_1001，為AND control signal。

- Out的結果為in1 & in2。

1.11 MUL

上圖為一MUL運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b000、funct7 = 7’b000_0001，為MUL instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b1_0001，為MUL control signal。

- Out的結果為in1*in2取lower 32bits。

1.12 MULH

上圖為一MULH運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b001、funct7 = 7’b000_0001，為MULH instruction。

- EXE中的AUL control = 5’b1_0010，為MULH control signal。

- out的結果為sign(in1)*sign(in2)取upper 32bits。

1.13 MULHSU

上圖為一MULHSU運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b010、funct7 = 7’b000_0001，為MULHSU instruction。

- EXE中的ALU control  = 5’b1_0011，為MULHSU control signal。

- out的結果為sign(in1)*unsign(in2)取upper 32bits。

1.14 MULHU

上圖為一MULHU運算

- ID中的opcode = 7’b011_0011、funct3 = 3’b011、funct7 = 000_0001，為MULHU instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b1_0100，為MULHU control signal。

- out的結果為unsign(in1)*unsign(in2)取upper 32bits。

2.I-type

  - LW

上圖為一LW指令

- ID中的opcode = 7’b000_0011、funxt3 = 3’b010為LW instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為 ADD。

- MEM從DM中取出來的Data = 32’h6666_6666。

- WB的RegWrite為high，此時要寫回的data為32’h6666_6666。

- Register file中要寫入的值為32’h6666_6666。

2.2 ADDI

上圖為一ADDI指令

- ID中的opcode = 7’b001_0011，funct3 = 3’b000，為ADDI instruction。

- EXE中ALU control = 5’b0_0000，為ADD；in2 = immediate。

- out的結果為in1 + in2 = in1 + imm。

2.3 SLTI

上圖為SLTI指令

- ID中的opcode = 7’b001_0011，funct3 = 3’b10，為SLTI instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0011，為SLT；in2 = immediate。

- Out的結果為sign(in1) > sign(in2)輸出32’h0。

2.4 SLTIU

上圖為一SLTIU指令

- ID中的opcode = 7’b001_0011，funct3 = 3’b011，為SLTI instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0100，為SLT；in2 = immediate。

- out的結果為unsign(in1) < unsign(in2) 輸出32’h1。

2.5 XORI

上圖為一XORI指令

- ID中的opcode = 7’b001_0011，funct3 = 3’b100，為XORI instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0101，為XOR；in2 = immediate。

- Out的結果為in1 ^ in2 = in1 ^ imm。

2.6 ORI

上圖為一ORI指令

- ID中的opcode = 7’b001_0011，funct3 = 3’b110，為ORI instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_1000，為OR；in2 = immediate。

- Out的結果為in1 | in2 = in1 | imm。

2.7 ANDI

上圖為一ANDI指令

- ID中的opcode = 7’b001_0011，funct3 = 3’b111，為ANDI instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_1001，為AND；in2 = immediate。

- Out的結果為in1 & in2 = in1 & imm。

2.8 LB

上圖為一LB指令

- ID中的opcode = 7’b000_0011、funct3 = 3’b000，為LB instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為ADD

- MEM中從DM取出的data = 32’hcccc_cccc。

- WB中將data取1byte，即32’hffff_ffcc；且RegWrite為high。

- Register file要寫回的值為32’hffff_ffcc。

2.9 SLLI

上圖為一SLLI指令

- ID中的opcode = 7’b001_0011，funct3 = 3’b001、funxt7 = 7’b000_0000，為SLLI instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0010，為SLL；in2 = immediate。

- out的結果為unsign(in1) << in2[4:0] = unsign(in1) << imm[4:0]。

2.10 SRLI

上圖為一SRLI指令

- ID中的opcode = 7’b001_0011，funct3 = 3’b101、funxt7 = 7’b000_0000，為SRLI instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0110，為SRL；in2 = immediate。

- out的結果為unsign(in1) >> in2[4:0] = unsign(in1) >> imm[4:0]。

2.11 SRAI

上圖為一SRAI指令

- ID中的opcode = 7’b001_0011，funct3 = 3’b101、funxt7 = 7’b010_0000，為SRLI instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0111，為SRA。

- out的結果為sign(in1) >> in2[4:0] = sign(in1) >> imm[4:0]。

2.12 JALR

上圖為一JALR(rd = PC + 4)指令

- ID中的opcode = 7’b110_0111，funct3 = 3’b000，為JALR instruction。

- EXE中從ID傳來的PC = 32’h7dc；訊號PCtoRegSrc為low，選擇pc+4 = 32’h7e0。

- MEM寫回rd的data = 32’h7e0。

- WB中的RegWrite為high；寫回rd的data = 32’h7e0。

- Register file寫回rd的data = 32’h7e0。

上圖為一JALR(PC = imm + rs1)指令

- ID中的opcode = 7’b110_0111、funct3 = 3’b000，為JALR instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為ADD。

- ALU的結果為in1 + in2 = in1 + imm。

- Branch Control Unit輸出branchCtrl = 2’b2。

- Pc selection根據branchCtrl選擇 {(imm+rs1)[31:1],1’b0} = 32’h7f4。

- Program Counter輸入保持32’h7f4。

2.13 LH

上圖為一LH指令

- ID中的opcode = 7’b000_0011、funct3 = 3’b001，為LH instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為ADD。

- MEM中DM取出的data = 32’hcccc_cccc。

- WB中將data取half byte即32’ffff_cccc；RegWrite為high。

- Register file寫回的data = 32’hffff_cccc。

2.14 LBU

上圖為一LBU指令

- ID中的opcode = 7’b000_0011、funct3 = 3’b100，為LBU instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為ADD。

- MEM中從DM取出來的data = 32’hcccc_cccc。

- WB中取unsigned byte即32’hcc；RegWrite為high。

- Register file寫回的data = 32’hcc。

2.15 LHU

上圖為一LHU指令

- ID中的opcode = 7’b000_0011、funct3 = 3’b101，為LHU instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為ADD。

- MEM中從DM取出來的data = 32’hcccc_cccc。

- WB中取unsigned half word，即32’hcccc；RegWrite為high。

- Register file寫回的data = 32’hcccc。

3.S-type

3.1 SW

上圖為一SW指令

- ID中的opcode = 7’b010_0011、funct3 = 3’b010，為SW instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為ADD。

- out的結果為in1 + in2 = in1 + imm。

- MEM中要寫的byte數為32bits，MemWrite = 32’h0000_0000；寫入data = 32’hffff_fff8。

3.2 SB

上圖為一SB指令

- ID中的opcode = 7’b010_0011、funct3 = 3’b000，為SB instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為ADD。

- out的結果為in1 + in2 = in1 + imm。

- MEM中要寫的byte數為8bits，MemWrite = 32’hffff_ff00；寫入data = 32’h1234_5678。

3.3 SH

上圖為一SH指令

- ID中的opcode = 7’b010_0011、funct3 = 3’b001，為SH instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為ADD。

- out的結果為in1 + in2 = in1 + imm。

- MEM中要寫的byte數為16bits，MemWrite = 32’hffff_0000；寫入data = 32’h1234_5678。

4. B-type

4.1 BEQ

上圖為一BEQ指令

- ID中的opcode = 7’b110_0011、funct3 = 3’b000，為BEQ instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_1010，為BEQ。

- ALU的結果為in1 == in2，zero_flag輸出high。

- Branch Control Unit輸出branchCtrl = 2’b1。

- Pc selection根據branchCtrl選擇pc + imm = 32’h914。

- Program Counter輸入保持32’h914。

4.2 BNE

上圖為一BNE指令

- ID中的opcode = 7’b110_0011、funct3 = 3’b001，為BNE instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_1011，為BNE。

- ALU的結果為in1 != in2，zero_flag輸出high。

- Branch Control Unit輸出branchCtrl = 2’b1。

- Pc selection根據branchCtrl選擇pc + imm = 32’h974。

- Program Counter輸入保持32’h974。

4.3 BLT

上圖為一BLT指令

- ID中的opcode = 7’b110_0011、funct3 = 3’b100，為BLT instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_1100，為BLT。

- ALU的結果為sign(in1) < sign(in2)，zero_flag輸出high。

- Branch Control Unit輸出branchCtrl = 2’b1。

- Pc selection根據branchCtrl選擇pc + imm = 32’h9d8。

- Program Counter輸入保持32’h9d8。

4.4 BGE

上圖為一BGE指令

- ID中的opcode = 7’b110_0011、funct3 = 3’b101，為BGE instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_1101，為BGE。

- ALU的結果為sign(in1) >= sign(in2)，zero_flag輸出high。

- Branch Control Unit輸出branchCtrl = 2’b1。

- Pc selection根據branchCtrl選擇pc + imm = 32’ha68。

- Program Counter輸入保持32’ha68。

4.5 BLTU

上圖為一BLTU指令

- ID中的opcode = 7’b110_0011、funct3 = 3’b110，為BLTU instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_1110，為BLTU。

- ALU的結果為unsign(in1) < unsign(in2)，zero_flag輸出high。

- Branch Control Unit輸出branchCtrl = 2’b1。

- Pc selection根據branchCtrl選擇pc + imm = 32’had0。

- Program Counter輸入保持32’had0。

4.6 BGEU

上圖為一BGEU指令

- ID中的opcode = 7’b110_0011、funct3 = 3’b111，為BGEU instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_1111，為BGEU。

- ALU的結果為unsign(in1) >= unsign(in2)，zero_flag輸出high。

- Branch Control Unit輸出branchCtrl = 2’b1。

- Pc selection根據branchCtrl選擇pc + imm = 32’hb60。

- Program Counter輸入保持32’hb60。

5. U-type

5.1 AUIPC

上圖為一AUIPC(rd = PC + imm)指令

- ID中的opcode = 7’b001_0111，為AUIPC instruction。

- EXE中從ID傳來的PC = 32’h460；訊號PCtoRegSrc為high，選擇pc+imm = 32’h1460。

- MEM寫回rd的data = 32’h1460。

- WB中的RegWrite為high；寫回rd的data = 32’h1460。

- Register file寫回rd的data = 32’h1460。

5.2 LUI

上圖為一LUI指令

- ID中的opcode = 7’b011_0111，為LUI instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b1_0000，為LUI。

- out的結果為imm。

6. J-type

6.1 JAL

上圖為一JAL(rd = PC + 4)指令

- ID中的opcode = 7’b110_1111，為JAL instruction。

- EXE中從ID傳來的PC = 32’hbb4；訊號PCtoRegSrc為low，選擇pc+4 = 32’hbb8。

- MEM寫回rd的data = 32’hbb8。

- WB中的RegWrite為high；寫回rd的data = 32’hbb8。

- Register file寫回rd的data = 32’hbb8。

上圖為一JAL(PC = PC + imm)指令

- ID中的opcode = 7’b110_1111，為JAL instruction。

- Branch Control Unit輸出branchCtrl = 2’b1。

- Pc selection根據branchCtrl選擇 pc+imm = 32’hbbc。

- Program Counter輸入保持32’hbbc。

7. F-type

7.1 FLW

上圖為一FLW指令

- ID中的opcode = 7’b000_0111、funct3 = 3’b010為FLW instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為 ADD。

- MEM從DM中取出來的Data = 32’h40bb_3276。

- WB的f_RegWrite為high，此時要寫回的data為32’h40bb_3276。

- Register file中要寫入的值為32’h40bb_3276。

7.2 FSW

上圖為一FSW指令

- ID中的opcode = 7’b010_0111、funct3 = 3’b010，為FSW instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b0_0000，為ADD。

- EXE中float2 = 32’h40bb_3276，要存入DM中。

- out的結果為in1 + in2 = in1 + imm。

- MEM中要寫的byte數為32bits，MemWrite = 32’h0000_0000；寫入data = float2 = 32’h40bb_3276。

7.3 FADD.S

上圖為一FADD.S運算

- ID中的opcode = 7’b101_0011、funct3 = 3’b111、funct7 = 7’b000_0000，此為FADD.S instruction。

- EXE中的f_ALU operand = 2’b00為FADD.S control signal。

- float_ans的結果為float1 + float2。。

7.4 FSUB.S

上圖為連續FSUB.S運算

- ID中的opcode = 7’b101_0011、funct3 = 3’b111、funct7 = 7’b000_0100，此為FSUB.S instruction。

- EXE中的f_ALU operand = 2’b01為FSUB.S control signal。

- float_ans的結果為float1 - float2。

8. CSR

8.1 RDINSTRETH

上圖為一RDINSTRETH指令

- ID中的opcode = 7’b111_0011、funct3 = 3’b010、EXE中的CSRimm = 12’b1100_1000_0010為RDINSTRETH instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b1_0101，為RDINSTRETH。

- out的結果為instr_cnt[63:32]。

8.2 RDINSTRET

上圖為一RDINSTRET指令

- ID中的opcode = 7’b111_0011、funct3 = 3’b010、EXE中的CSRimm = 12’b1100_0000_0010為RDINSTRET instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b1_0110，為RDINSTRETH。

- out的結果為instr_cnt[31:0]。

8.3 RDCYCLEH

上圖為一RDCYCLEH指令

- ID中的opcode = 7’b111_0011、funct3 = 3’b010、EXE中的CSRimm = 12’b1100_1000_0000為RDCYCLEH instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b1_0111，為RDCYCLEH。

- out的結果為instr_cnt[63:32]。

8.4 RDCYCLE

上圖為一RDINSTRET指令

- ID中的opcode = 7’b111_0011、funct3 = 3’b010、EXE中的CSRimm = 12’b1100_0000_0000為RDCYCLE instruction。

- EXE中的ALU control = 5’b1_1000，為RDCYCLE。

- out的結果為instr_cnt[31:0]。

V. Synthesis result

1. Timing report

2. Area report

VI. Simulation

| rtl0 | pass | syn0 | pass |
| --- | --- | --- | --- |
| rtl1 | pass | syn1 | pass |
| rtl2 | pass | syn2 | pass |
| rtl3 | pass | syn3 | pass |
| rtl4 | pass | syn4 | pass |
| rtl5 | pass | syn5 | pass |
| rt16 | pass | syn6 | pass |

1. syn0(49個instructions)

2. syn1(bubble sort with ascending order)

3. syn2

4. syn3(Greatest common divisor)

5. syn4

6. syn5

7. syn6

VII. Superlint

wc -l src/* include/*

make superlint

4 most frequently warnings in my code:

1. 值沒給完全

Ex: wire_a = 1;  --> wire_a = 1’b1;

2. left shift時sign bit會消失

Ex: SH時data要存[31:16]位置

memory_data = data << 8;

-->  memory_data = {data[15:0], 16’d0};

3. 2個不同bit數資料作運算

Ex:a為8bit，b為16bit，兩者相加存入16bit的c

c = a + b

-->  c = {8’d0,a} + b;

4. case中已寫滿但多寫一個default

Ex:op為1bit signal

case(op)

1’b0 : -

1’b1 : -

default : -

endcase

-->case(op)        或      case(op)

1’b0 : -				1’b0 : -

1’b1 : -				default : -

endcase					 endcase